DJ-S41

Вы получите большее наслаждение от пребывания на открытом
воздухе, пользуясь этой миниатюрной, но замечательной радио-
станцией.

DJ-S41 - это миниатюрная носимая радиостанция, которая имеет
все необходимые возможности, несмотря на маленький корпус и
простоту управления. Не требуется быть специалистом, что бы
легко пользоваться ею всегда и везде. Возьмите её с собой на ры-
балку, охоту, на загородную прогулку в лес, на дачу или на работу
- и DJ-S41 откроет Вам целый мир персональной радиосвязи.

Откройте нижнюю защёлку и снимите крышку батарейного отсе-
ка. Установите три элемента размера АА или блок никель-
кадмиевых аккумуляторов EBP-25N, закройте крышку и защёлку.

Укрепите входящие в комплект ремешок и зажим для ремня.

(ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: Т/Е/Я-версия 340мВт.; С-версия 10мВт возможна модификации до Т/Е-версии)

Органы   управления

Разъём подключения внешнего питания.

Используется для подключения EDH-18 или внешнего блока пи-
тания напряжением 5,5 Вольт ( с заземлённым отрицательным
выводом ). Никогда не подключайте питание непосредственно от
автомобиля - напряжение автомобильной батарей слишком высоко.

Клавиша приём-передача ( РТТ )
Нажмите для передачи, отпустите во время приёма.

Контроль ( MONITOR )

Нажмите эту кнопку для приёма слабых сигналов ( принудитель-
но открывается шумоподавитель ). Нажмите эту кнопку при на-
жатой кнопке F для блокировки/разблокировки всех кнопок в це-
лях предотвращения случайного нажатия кнопок. При заблоки-
рованных кнопках на дисплее высвечивается символ L.

Функция ( F )

Удерживая кнопку F нажатой , нажмите другую кнопку для акти-
вации её второго значения ( функции ) Быстро нажмите и отпус-
тите эту кнопку для режима быстрого изменения мигающего разряда  частоты,  само  изменение  производится  кнопками
ВВЕРХ/ВНИЗ ( UP/DOWN ).

Антенна

Поверните и выпрямите антенну при пользовании радиостанцией.

Разъём внешнего микрофона

В случае необходимости можно подключить внешний микрофон
( например, типа EMS-9, ЕМЕ-12 и т.п.)

Разъём внешнего динамика

В случае необходимости можно подключить внешний динамик
( например, типа EMS-9, ЕМЕ-12 и т.п.).

Вверх/шаг ( UP/step )

Нажмите эту кнопку для увеличения частоты или номера канала.
Для изменения шага сетки частот нажмите эту кнопку, одновре-
менно удерживая нажатой кнопку F. Ещё раз нажмите эту кнопку
для регулировки шага сетки частот. Нажмите кнопку при-
ём/передача для завершения регулировки.

Вниз/тон ( DOWN/tone )

Нажмите эту кнопку для уменьшения частоты или номера канала.
Нажатие на эту кнопку при нажатой кнопке F переводит аппарат
в режим программирования кодера системы CTCSS. Затем ещё
раз нажмите эту кнопку для изменения частоты кодирующего то-
на. Нажмите кнопку F вместе с этой кнопкой ещё раз для вклю-
чения/выключения кодера, при этом на дисплее будет соответ-
ственно появляться или исчезать значок Т. Для окончания про-
граммирования нажмите кнопку приём/передача.

Если Вы хотите привлечь внимание своего корреспондента, то
можно нажимать кнопки вверх/вниз во время передачи - это вы-
зывает трансляцию сигнала тревоги. Эту функцию можно отклю-
чить или снова задействовать, для чего необходимо включить пи-
тание трансивера при нажатой кнопке ВЫЗОВ ( CALL ) ( см.
ниже ).

Нажатие кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ на несколько секунд переводит
радиостанцию в режим сканирования.

Выключатель питания и регулятор громкости
Жидкокристаллический дисплей

Подсветка/автовыключатель(LAMP/APO)
При нажатии на эту кнопку включается подсветка жидкокристал-
лического дисплея на 5 секунд. Если нажать её при нажатой
кнопке F, то включается режим установки времени автовыключа-
теля. Для установки времени используются кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ
- от полного выключения до максимального значения 120 минут.
Автовыключатель срабатывает по истечении установленного вре-
мени и выключает трансивер, если Вы забыли сами его выклю-
чить.

Если включить питание трансивера при нажатой кнопке подсвет-
ки, то 5-секундная выдержка подсветки будет отключена; включе-
ние подсветки шкалы будет включено при нажатии на кнопку
подсветки и для выключения подсветки необходимо будет нажать
на кнопку ещё раз. Для возврата к 5-секундной установке под-
светки необходимо повторить описанную процедуру.

Микрофон
Громкоговоритель

ВЫЗОВ/ЗВОНОК ( CALL/BELL )

Нажатие на эту кнопку переключает рабочую частоту на 433,00
МГц/симплекс. Повторное нажатие переключает на предыдущую
частоту. Если нажать эту кнопку при нажатой кнопке F, то вклю-
чается режим звонка, когда для привлечения внимания к посту-
пающему сигналу включается электронный звонок ( на дисплее
появляется значок вызова ).

РЕПИТЕР/СДВИГ ( RPT/SHIFT ) (Т/Е/С -версия: Сканирования / Сдвиг)

Эта кнопка применяется только в том случае, если Вы устанавли-
ваете связь через автоматическую станцию трансляции - ретран-
слятор сигналов ( репитер ).

Нажатие этой кнопки переводит радиостанцию из симплексного
режима в полудуплексный с разносом частот 5 МГц и кодирова-
нием частотой 88,5 Гц. Для регулировки полудуплексного сдвига
частоты необходимо нажать эту кнопку, удерживая нажатой
кнопку F. Каждое нажатие на кнопку РЕПИТЕР/СДВИГ изменя-
ет направление сдвига частоты с -+- на - и наоборот.

Нажатие на эту кнопку во время передачи переключает мощность
( высокая или низкая ).

ЧАСТОТА-ПАМЯТЬ/ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ ( V/M/MW )
Переключение между режимами установки рабочих частот: из па-
мяти или прямая установка частоты. Для радиосвязи необходимо,
что бы приёмная частота Вашего корреспондента соответствовала
Вашей частоте передачи. Если Вы часто используете одни и те же
определённые частоты, то Вы можете записать их в память радио-
станции и тогда они будут называться каналами. Для записи ра-
бочих частот в память необходимо:

1. В режиме ЧАСТОТА , нажав и удерживая кнопку F, нажмите
эту кнопку

2. Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора номера канала

3. Нажмите эту кнопку снова для записи в память ранее устано-
вленного значения частоты ( включая сдвиг частоты и тон ко-
дирования ).

Всего можно использовать 21 канал : О - 19 и канал С ( вызывной
канал, о котором вы с друзьями можете заранее условиться ).

Другие функции:

• для оповещения корреспондента о том, что переключаетесь на
приём, при каждом отпускании клавиши ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА
будет передаваться короткий звуковой сигнал. Для задействова-
ния этой функции необходимо включить питание трансивера
при нажатой кнопке ВВЕРХ. Для отключения - включить пита-
ние трансивера при нажатой кнопке ВНИЗ.

• РЕВЕРС ( взаимозамена частот приёма и передачи ) . Для кон-
троля входной частоты ретранслятора сигналов ( когда Вы ис-
пользуете сдвиг частоты ) необходимо нажать кнопку РЕПИ-
ТЕР, а затем одновременно кнопки F и СДВИГ, а после этого
держать нажатой кнопку КОНТРОЛЬ. Отпускание кнопки
КОНТРОЛЬ приведёт к отмене реверсного режима и нажатие
на клавишу передачи приведёт радиостанцию в исходное со-
стояние.

• для удобства пользования существует возможность использовать
"подзвучку" кнопок. Для включения/выключения этой функ-
ции надо включить питание радиостанции при нажатой кнопке
КОНТРОЛЬ.

• режим индикации каналов. В этом режиме на дисплее отобра-
жаются только номера каналов ( но не значение частоты ). Если
использование радиостанции ограничено несколькими вашими обычными частотами, то этот режим может быть полезен. За-
действуется этот режим путём включения питания при нажатой
кнопке ЧАСТОТА-ПАМЯТЬ.

Для возвращения к начальным установкам достаточно включить
питание при нажатой кнопке F.

ДИСПЛЕЙ

• Значок "М" постоянно высвечивается на канале, в который
записаны частоты. Если частоты этого канала не записаны в
память, то значок "М" мигает.

• Номер канала

• Частота ( и другие параметры при программировании )

• BUSY (ЗАНЯТ) появляется при приёме сигнала.

• S-метр ( индикатор силы сигнала ) и индикатор выходной
мощности

• Автовыключение задействовано

• Индикатор разрядки батарей

• Индикация пониженной выходной мощности

• Индикация задействования звонка

• Направление сдвига частоты

• Включение кодера системы CTCSS

Информация и значения, приведённые в этом описании, могут
быть изменены без уведомления.

Наименование продукции, использованное в данном руководстве,
служит для целей идентификации или описания и может быть
торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой соот-
ветствующей компании.

| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кнопка | Нажатие на кнопку | Нажатие на кнопку при нажатой кнопке F | Включение питания при нажатой кнопке |
| F (функция) Function | DJS41T изменение одного из разрядов частоты (при коротком на жатии) |  | возврат к предыдущим уста новкам |
| КОНТРОЛЬ Мот | открывание шумо подавителя | блокировка или разблокировка кнопок | включение или вы ключение звуковых сигналов |
| ПЕРЕДАЧА РТТ | передача |  |  |
| ЧАСТОТА ПАМЯТЬ V/M | переключение частота — канал | запись в память | режим индикации каналов |
| ВВЕРХ UP | увеличение частоты или канала. При длительном нажатии — сканирование При нажатии вместе с кнопкой ПЕРЕДАЧА передается сигнал тревоги | шаг канала | включения зуммера перехода на прием |
| ВНИЗ DOWN | уменьшение частоты или канала. При длительном нажатии — сканирование При нажатии вместе с кнопкой ПЕРЕДАЧА передается сигнал тревоги | изменение частоты тона | выключение зуммера перехода на приём |
| ВЫЗОВ CALL | вызывной канал | включение выключение звонка | тревоги 1750Гц |
| СКАН SCAN | сканирования | установка сдвига |  |
| ПОДСВЕТКА LAMP | включение выключение подсветки дисплея | отключение автовыключателя | изменение режима подсветки дисплея |