Antennendrehvorrichtung 11086 und

Montage und Bedienungsanleitung

Bediengerät 1096

___________________________________

Die Befestigung der Antennendrehvorrichtung erfolgt zweckmäßig

mit 2 Halteschellen aus Flacheisen ca.50 x 8 oder ähnliches Haltematerial und je 2

Sechskantschrauben M 12in einem Abstand von ca. 500 bis 700 mm an dem Trägerrohr 89 mm Durchmesser.

Die Getriebeverkleidung besteht aus einem zylindrischen Aluminiumbehälter, der mit 2 Schrauben M

10 x 25 befestigt ist.

Durch das Lösen der zwei rot gekennzeichneten Schrauben kann die Getriebeverkleidung nach unten

abgezogen werden. Beim Befestigen der Verkleidung ist die Farbmarkierung am äußersten Rand des

Abdeckflansches und der Verkleidung zu beachten.

An der Unterseite der Getriebeverkleidung ist eine Kabeldurchführung  C 36 für das Stromkabel und 2

Kabeldurchführungen C 24 für das HF-Kabel angebracht. Bei Lieferung ab Werk sind die beiden

Kabelverschraubungen von innen eingeschraubt, um einen sicheren Stand der Drehvorrichtung bei

Transport zu gewährleisten und Materialbeschädigungen auszuschließen.

Bei der Montage sind die Kabelverschraubungen von unten fest in die Bodenplatte der

Getriebeverkleidung einzuschrauben.

Für die Steuerung der Drehvorrichtung 11086 ist das Bediengerät 11096 als Tischgerät vorgesehen. Die

Übertragung der Winkelanzeige von der Drehvorrichtung zum Bediengerät wird durch Drehmelder

vorgenommen. Die Steuerung für die Drehvorrichtung 220 Volt Wechselstrom vom Bediengerät geschaltet.

Die Drehrichtung rechts oder links wird an der 360 Grad Skala des Bediengerätes angezeigt.

-Es ist zu beachten, das die Drehrichtungsumschaltung erst vorgenommen werden darf,

wenn der Zeiger am Bediengerät in der Stellung „0“ des Drehrichtungsschalters zum

Stillstand gekommen ist!!

___________________________________

Montage und Bedienungsanleitung für Antennendrehvorrichtung 11086 und Bediengerät 11096

VEB  (K)  Funkstätten Bernburg    16.02.76						            		            Bl. 1