Folgende Anweisungen zur Bitmanipulation sind ab TTLX.SYS Version

1.7 zus{tzlich verf}gbar:

----------------------------------------------------------------

TTL IN                                                 TTL IN

----------------------------------------------------------------

Anweisung

Eingabe von Einzelbits }ber die Option TTL-I/O-Interface

--------------------------------------------------------

Zweck:   Zum  Abfragen  einzelner Steuerleitungen steht  f}r  die

Ports A bis E folgender Einzelbit-Befehl zur Verf}gung.

Abfrage von Einzelbits bei Port A - E :

Syntax:

n  TTL v IN  "port  bit",V1

n:     Zeilennummer

v:     Optionenkennung 1...3,

bei Nichtangabe wird 1 angenommen

port:  8-Bit-Port  A...E

bit:   Bitkennung  0...7, 0=LSB, 7=MSB

V1:    Gleitkomma- oder Integervariable,

nimmt entweder den Wert 0 oder 1 an.

Bemerkung:

TTL v legt fest, welche Optionenplatte angesprochen wird.

Hinter  IN    steht ein  Port A,B,C,D oder  E,  von  dem

eingelesen  werden soll.  War der hier aufgef}hrte  Port

auf Ausgang geschaltet,  wird der #gesamte# Port (Bit0 bis

Bit7!)  durch den Befehl TTL IN automatisch auf  Eingang

umgeschaltet.

S{mtliche  Ports,  die  hinter TTL IN  nicht  aufgef}hrt

sind,  bleiben unbeeinflu~t.

Hinter  dem  Port mu~ im Befehl TTL IN das  einzulesende

Bit mit einer Ziffer von 0 bis 7 festgelegt werden.  Bit

0 entspricht dabei dem LSB und Bit 7 dem MSB des betref-

fenden Ports.(vgl. Kapitel 3.6)

Nach  Ausf}hrung  des Befehls enth{lt  die  Variable  V1

entweder   den   Wert  0  oder  1.   War  die  mit   bit

angesprochene Leitung auf TTL 'low', enth{lt die Variable

1

V1 den Wert 0. War die mit bit angesprochene Leitung auf

TTL 'high', enth{lt die Variable V1 den Wert 1.

Beispiel:

Angenommen, an Buchse 'TTL I/O' (X3) von TTL-IO-Option 1

liegt folgendes Bitmuster an:

MSB                  LSB

Bitnummer:   7  6  5  4  3  2  1  0

Kontaktnr.:  8  7  6  5  4  3  2  1 = Port A (vgl. 3.6)

Bin{rwert:   0  0  0  0  1  1  1  1

Mit  folgendem Befehl   kann z.B.  das Bit an Kontakt  5

eingelesen werden:

TTL1 IN  "A4",X

REM X ENTHAELT JETZT DEN WERT 0

Mit  Einzelbit-Befehl  TTL IN lassen sich in  BASIC  auf

elegante  Weise Programmverzweigungen abh}ngig von  TTL-

Eing{ngen durchf}hren, wie folgendes Beispiel zeigt:

Immer  wenn  Bit 1 von Port B auf high ist  soll  'high'

ausgegeben werden, andernfalls ist 'low' auszugeben:

10 TTL1 IN "B1",B1:REM LIES BIT 1 IN VARIABLE B1

20 IF B1 THEN PRINT "HIGH" ELSE PRINT "LOW"

30 GOTO 10:REM WIEDERHOLE

Hinweis:

Die  Einzelbit-Befehle  sind  erst ab  Version  1.7  von

TTLX.SYS  verf}gbar.  Die  Versionsmeldung von  TTLX.SYS

erscheint  nach  dem  Einschalten  des  PCA,   wenn   in

CONFIG.SYS 'DEVICE=TTLX.SYS' enthalten ist.

2

----------------------------------------------------------------

TTL OUT                                                TTL OUT

----------------------------------------------------------------

Anweisung

Ausgabe von Einzelbits }ber die Option TTL-I/O-Interface

--------------------------------------------------------

Zweck:   Zum  Setzen    einzelner Steuerleitungen steht  f}r  die

Ports A bis E folgender Einzelbit-Befehl zur Verf}gung.

Setzen von Einzelbits bei Port A - E :

Syntax:

n  TTL v OUT  "port  bit",V1

n:     Zeilennummer

v:     Optionenkennung 1...3,

bei Nichtangabe wird 1 angenommen

port:  8-Bit-Port  A...E

bit:   Bitkennung  0...7, 0=LSB, 7=MSB

V1:    Gleitkomma- oder Integervariable,

mu~ entweder den Wert 0 oder 1 haben.

Bemerkung:

TTL v legt fest, welche Optionenplatte angesprochen wird.

Hinter OUT    steht ein  Port A,B,C,D oder  E,  auf  den

ausgegeben  werden soll.  War der hier aufgef}hrte  Port

auf Eingang geschaltet,  wird der #gesamte# Port (Bit0 bis

Bit7!)  durch den Befehl TTL OUT automatisch auf Ausgang

umgeschaltet.

S{mtliche  Ports,  die  hinter TTL OUT nicht  aufgef}hrt

sind,  bleiben unbeeinflu~t.

Hinter dem Port mu~ im Befehl TTL OUT das auszugebende

Bit mit einer Ziffer von 0 bis 7 festgelegt werden.  Bit

0 entspricht dabei dem LSB und Bit 7 dem MSB des betref-

fenden Ports.(vgl. Kapitel 3.6)

Alle in TTL OUT nicht angesprochenen Bits werden bei der

Umschaltung  des  Ports  von  Eingang  auf  Ausgang  auf

logisch 0 initialisiert.  Nachdem der angesprochene Port

einmal auf Ausgang geschaltet worden ist, wird immer nur

die mit bit in TTL OUT festgelegte Leitung  modifiziert,

alle anderen Leitungen bleiben unbeeinflusst.

3

Die  Variable V1 mu~ vor Ausf}hrung des Befehls TTL  OUT

entweder auf den Wert 0 oder 1 gesetzt werden. Werte von

V1  ungleich  0  oder  1  sind  fehlerhaft.   Soll   das

angesprochene Bit auf logisch 'high' gesetzt werden, ist

V1  auf  1  zu  setzen.Soll das  angesprochene  Bit  auf

logisch 'low' gesetzt werden, ist V1 auf 0 zu setzen.

Beispiel:

An  Buchse  'TTL  I/O'  (X3) von  TTL-IO-Option  1  soll

folgendes Bitmuster erscheinen:

MSB                  LSB

Bitnummer:   7  6  5  4  3  2  1  0

Kontaktnr.:  8  7  6  5  4  3  2  1 = Port A (vgl. 3.6)

Bin{rwert:   x  x  x  x  0  x  x  1

x = dont't care = ohne Bedeutung

Mit  folgenden  Befehlen  kann  das  Bitmuster   erzeugt

werden:

TTL1 OUT  "A3",0

TTL1 OUT  "A0",1

Hinweis:

Die  Einzelbit-Befehle  sind  erst ab  Version  1.7  von

TTLX.SYS  verf}gbar.  Die  Versionsmeldung von  TTLX.SYS

erscheint  nach  dem  Einschalten  des  PCA,   wenn   in

CONFIG.SYS 'DEVICE=TTLX.SYS' enthalten ist.

4

#